Задание 13.1

«Победа» и её потомки

Задание начать работу над легковыми автомобилями – машинами мирного времени было дано советским конструкторам в самые тяжелые дни зимы 1941/42 года. Оно словно согревало их в плохо отапливаемых бюро и цехах, вселяло уверенность в победе.

В затемненных цехах с конвейеров сходили минометы, танкетки, броневики, автомобили-разведчики и амфибии, а на столах конструкторов уже вырисовывались контуры «мирных» автомобилей.

Среди послевоенных машин особое место занимает «ГАЗ-М20» «Победа». Не будет ошибкой утверждение, что «Победа» — это целая эпоха в автомобильной технике. Она была не просто «еще одним новым автомобилем», но машиной принципиально новой конструкции. Новизна заключалась в самой компоновке, схеме машины и в устройстве главной части – кузова.

Сравним «Победу» с её предшественницей – «эмкой», типичным довоенным автомобилем.

Радиатор М-1 расположен над передней осью, двигатель непосредственно позади нее, далее пассажирское помещение, причем заднее сиденье находится между колесами. За пределы кузова выступают крылья и подножки, пространство над ними не используется. Также пропадает пространство от радиатора до буфера. Механизмы и кузов установлены на тяжелой раме. А рама – на рессорах над осями (мостами). При таком устройстве автомобиль большой, но тесный.

Совсем иначе скомпонована «Победа». Балака передней оси и рессоры заменены независимой подвеской колес на пружинах и качающихся рычагах. В пространстве между рычагами установлен двигатель, а радиатор смещен дальше вперед. Перемещены и сиденья. Заднее вышло из тисков колесных кожухов и расширилось. Стал шире весь кузов, колеса углубились в его корпус, выступающие крылья и подножки исчезли. В задней части машины освободилось место для багажника (у М-1 его не было вовсе). Все механизмы крепятся не к раме, а корпусу кузова. Машина стала ниже.

Хотя по мощности двигателя и массе «Победа» почти не отличается от «эмки», рабочий объем ее мотора в полтора раза меньше, то есть двигатель работает боле производительно. Соответственно снизился расход топлива, а скорость возросла на 10%. Такими преимуществами «Победа» обязана обтекаемой форме кузова.

Честь создания «Победы» принадлежит в первую очередь Андрею Александровичу Липгарту, в то время главному конструктору Горьковского автозавода. Революционную форму «Победы» предложил молодой художник-конструктор Вениамин Самойлов.

Все массовые автомобили с передним расположением двигателя, появившиеся после «Победы», построены по ее схеме. Были и такие, которые было трудно отличить по внешности, например, «Стандарт-вангард» (Англия).

Секрет успеха «Победы» в самих принципах конструирования автомобиля. Конструкторы задались целью не повторить уже освоенные модели. А создать машину, опережающую тогдашний уровень развития мировой техники.

(По материалам статьи Ю. Долматовского. «Техника молодежи», 1974 №3)