Нормы обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты

- Противогаз ГП-7: 105% от общей численности сотрудников.

- Патроны к противогазам ДПГ-3: 40% от количества противогазов.

- Респираторы Р-2У: 100% от общей численности сотрудников.

- Медицинские аптечки (АИ-2, ИПП-1 I, ИПП-1): 30% от обшей численности сотрудников.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Противогаз ГП-7, ГП-7В Противогаз ГП-7 Противогаз ГП-7, ГП-7В для защиты от газов. Противогаз выпускается в двух модификаций ГП-7 и ГП-7В, которые отличаются конструкцией лицевых частей. Противогаз ГП-7 комплектуется лицевой частью МГП без приспособления для питья, а противогаз ГП-7В - лицевой частью МГП-В с приспособлением для приема воды из штатной армейской фляги. ## Содержание [убрать] - 1 Комплектация противогаза ГП-7 - 2 Коробка фильтрующе-поглощающая ГП-7К - 3 Лицевая часть МГП - 4 Технические характеристики противогаза ГП-7 - 5 Меры безопасности при обращении с противогазом - 6 Упаковка - 7 Гост - 8 См. также. ## Комплектация противогаза ГП-7 Плакат противогаз ГП-7 и их модификации - Коробка фильтрующе-поглощающая ГП-7К-1 шт. - Лицевая часть МГП – 1 шт. - Пленка незапотевающая НПН-59 (в коробке по 6 шт.) – 1 коробка. - Манжета утеплительная МНУ-3 – 2шт. - Сумка 1 шт. - Чехол трикотажный – 1шт. - Решетка – 1 шт. - Шнур прижимной резиновый – 2 шт. ## Коробка фильтрующе-поглощающая ГП-7К Фильтрующе-поглощающая коробка предназначена для очистки вдыхаемого человеком воздуха от паров и аэрозолей отравляющих, сильнодействующих ядовитых и радиоактивных веществ, а также бактериальных средств. Изготавливается она из жести или алюминиевых сплавов, имеет форму цилиндра. Для увеличения прочности коробки на корпусе вытиснуты зиги. В верхнюю крышку вмонтирована навинтованная горловина для соединения с лицевой частью, которая при хранении герметизируется металлическим колпачком с резиновой прокладкой. В дне — отверстие для поступления вдыхаемого воздуха. При хранении и преодолении водных преград оно также закрываемся резиновой пробкой. Снаряжается фильтрующе-поглощающая коробка (по потоку воздуха) противоаэрозольным фильтром и углем-катализатором (шихтой). Противоаэрозольный фильтр состоит из пластины специального фильтрующего картона, собранного (для увеличения фильтрующей поверхности) в прямые или фигурные (типа улитки) складки. Шихта заключена между двумя штампованными сетками. На верхней сетке помещен тампонный картон для задержания угольной пыли. ## Лицевая часть МГП Лицевая часть гражданского противогаза ГП-7 выполнена в форме маски c круглыми обзорными стёклами для глаз. В противогазе ГП-7 в обзорных стеклах применяются незапотевающие пленки, а при отрицательных температурах и утеплительные манжет, что сохраняет прозрачность стекол в течение всего времени работ в противогазе. Лицевую часть МГП изготавливают трех размеров (1, 2, 3 размер). Состоит из маски объемного типа с «независимым» обтюратором за одно целое с ним, очкового узла, переговорного устройства (мембраны), узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника и прижимных колец для закрепления не запотевающих пленок. «Независимый» обтюратор представляет собой полосу тонкой резины и служит для создания надежной герметизации лицевой части на голове. В свою очередь герметизация вторых, из-за способности обтюратора растягиваться независимо от корпуса маски. Наголовник предназначен для закрепления лицевой части. Он имеет затылочную пластину и 5 лямок; лобную, две височные две щечные Лобная и височные присоединяются к корпусу маски с помощью трех пластмассовых, а щечные — с помощью металлических «самозатягивающихся» пряжек. На каждой лямке с интервалом в 1 см нанесены упоры ступенчатого типа, которые предназначены для надежного закрепления их в пряжках. У каждого упора имеется цифра, указывающая его порядковый номер. Это позволяет точно фиксировать нужное положение лямок при подгонке маски. Нумерация цифр идет от свободного конца лямки к затылочной пластине. На фильтрующе-поглощающую коробку надевается трикотажный чехол, который предохраняет ее от грязи, снега, влаги, грунтовой пыли (грубодисперсионых частиц аэрозоля). Противогазы ГП-7 в комплекте с патроном ДПГ-3 обеспечивают защиту от аммиака, хлора, гидрида серы, диоксида серы, циан водорода, хлорциана, фосгена, аминов и др. Этим достигается значительное расширение области применения противогазов. Принцип защитного действия противогаза ГП-7 такой же, как и в противогаз ГП-5. Вместе с тем ГП-7 по сравнению с ГП-5 имеет ряд существенных преимуществ: - Уменьшено сопротивление фильтрующе-поглощающей коробки, что облегчает дыхание; - Форма лепестков системы клапонов вдоха и выдоха обеспечивает более быстрое и надёжное запирание камер клапанной коробки, а также не допускает их деформации в процессе старения; - Независимый обтюратор позволяет находиться в противогазе значительное время без появления неприятных ощущений, оказывая меньшее давление на лицо, и обеспечивает надёжную герметизацию подмасочного пространства даже в случае повреждения ремней наголовника. Обеспечивает меньшее сопротивление дыханию и более высокую степень защиты. Благодаря этому им могут пользоваться люди старше 60 лет, а также люди с легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. - Наличие у противогаза ГП-7 более совершенного переговорного устройства (мембраны) обеспечивает четкое понимание передаваемой речи, значительно облегчает пользование средствами связи (телефоном, радио). Подбор лицевой части необходимого типоразмера ГП-7 осуществляется на основании результатов измерения мягкой сантиметровой лентой горизонтальной и вертикального обхвата головы. Горизонтальный обхват определяется измерением головы по замкнутой линии, проходящей спереди по надбровным дугам сбоку на 2-3 см выше края ушной раковины и сзади через наиболее выступающую точку головы. Вертикальный обхват определяется измерением головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения округляются с точностью до 5 мм. По сумме двух измерений устанавливаю нужный типоразмер — рост маски и положение (номер) упоров лямок наголовника, в котором они зафиксированы. Первой цифрой указывается номер лобной лямки, второй — височных, третьей — щечных. Рост лицевой части; 1; 2; 3. Положение упоров лямок; 4-8-8; 3-7-8; 3-7-1; 3-6-7; 3-7-7; 3-5-6; 3-4-5. Сумма горизонтального и вертикального обхватов головы, мм; До 1185; 1190-1210; 1215-1235; 1240-1260; 1265-1285; 1290-1310; 1315 и более. Для правильного надевания ГП-7 надо взять лицевую часть обеими руками за щечные лямки так, чтобы большие пальцы захватывали их изнутри. Затем фиксируют подбородок в нижнем углублении обтюратора и движением рук вверх и назад натягивают наголовник на голову и подтягивают до упора щечные лямки. ## Технические характеристики противогаза ГП-7 1; Лицевая часть; МГП/МГП-В. 2; Наличие питьевого устройства; есть/нет. 3; Ограничение поля зрения очкового узла, %, не более; 44. 4; Содержание СО2 в подмасочном пространстве при объёме вдоха, %, не более; 1.5. 5; Коэффициент подсоса лицевой части по СМТ, %, не боле; 1·10-4. 6; Динамическая активность ФПК по ОВ, г, не менее: - зарин, зоман (0,075±0,025) мг/л - Vx газы, при концентрации (0,0005-0.0013) мг/л - мышьяксодержащие соединения, при концентрации 0,020± 0,008 мг/л Время защитного действия по ОВ ,мин, не менее -синильная кислота , мин при концентрации (5,0±0,5) мг/л - хлорциан, мин при концентрации (5,0±0,5) мг/л; 1.0 0.38 0,88 18 18. 7; Время защитного действия от АХОВ по ГОСТ Р 12.4.193-99, мин, не менее при концентрациях: - циклогексана, 3.5мг/л - хлора, 3.0мг/л - сероводорода, 1.4мг/л - сернистого ангидрида 2.7мг/л - аммиака, 0.7мг/л; 50 20 40 20. 8; Сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха при расходе (30±1) л/мин, Па, не более: - на вдохе - на выдохе; 180 78,4. 9; Гарантийный срок хранения в заводской упаковке при температуре от минус 40 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха 98%, лет, не менее противогаза: противогазовой коробки; 12 наличие военной приемки. 10; Габаритные размеры, мм; 285х250х115. 11; Масса ГП-7/ГП-7В, кг; 0,9/1,1. Гарантийный срок хранения 12 лет. ## Меры безопасности при обращении с противогазом - предохраняйте противогаз от ударов и толчков; - бережно обращайтесь с выдыхательными клапанами, обращайте особое внимание на целостность лепестков и правильную установку их в гнезда (без перекосов и короблений); - не храните противогаз в сыром месте, в увлажненной сумке и не допускайте попадания воды в фильтрующе-поглощающую коробку, просушите сумку при первой возможности; - не сушите и не храните противогаз труб, батарей отопления, и у костра; - не храните в сумке для противогаза какие-либо посторонние предметы; - не допускайте трения очковых стекол о жесткие поверхности; - оберегайте мембрану переговорного устройства от проколов острыми предметами, от механических повреждений, от попадания на мембрану сыпучих пылевидных веществ (песка, дорожной пыли и т.п.); - проводите осмотр противогаза не реже, чем предусмотрено правилами технического обслуживания; - проверку противогаза в камере с раздражающим веществом проводить не более 8 раз; - не беритесь незащищенными руками за наружную поверхность противогаза после работы в зараженной атмосфере; - предохраняйте от ударов фильтрующе-поглощающую коробку. ## Упаковка - Деревянный ящик по 20 шт. ## Гост - ТУ Г-10-1103-82. |  |
| --- | --- |